A DOLGOZAT CÍME NYOMTATOTT, KIEMELT NAGY BETŰKKEL, 
KÖZÉPRE IGAZÍTVA (Times New Roman, 14 pt)

1 sor kimarad (soremelés ,enter), tabulátor 2,5 cm

# Szerző:	Szerző neve, szak, évfolyam (Times New Roman 13 pt)

# NYF MMFK, Tanszék Neve

# Témavezető(k) neve: (Times New Roman 13 pt)

# beosztás, tudományos fokozat nem kell

alsó szegély

1 sor kimarad (soremelés ,enter), tabulátor 2,5 cm

A szöveg magyar nyelven, Word for Windows 6.0 (vagy nagyobb verziószámú programmal), 12-es Times New Roman betűtípussal írva, sorkizártan és sorvégi szóelválasztás nélkül, másfeles sorközzel készüljön. A margó körben 2,5 cm legyen.

Az összefoglaló hossza címmel együtt 1 oldalnál ne legyen több!

MOLIBDÉNSZENNYEZŐDÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN

Szerző:	Tömöri Zsolt Sándor MG. III.

NYF MMFK, Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Témavezető:	Dr. Simon László, főiskolai tanár

A molibdén a Földön az elemek gyakorisági sorrendjében a 41. helyet foglalja el, így a ritka elemek közé tartozik. Állat- és növényélettani szempontból a mikro-tápanyagok csoportjába tartozik. A természetesen rendelkezésre álló Mo-mennyiség általában elegendő, így Mo-hiánytünetek ritkán fordulnak elő, s ez a mennyiség túladagolást, toxikózist sem okoz. Mivel a molibdén ipari felhasználása igen elterjedt (ötvözőelemként; festékek, félvezetők, izzószálak, stb. gyártásakor), ezért bizonyos ipari területeken számolni kell kisebb-nagyobb mértékű Mo-szennyeződéssel.

Hajdúböszörményben egy volfrám izzószálakat gyártó cég az előállításhoz segédanyagként Mo-t használ fel. A gyártási folyamatok során keletkező ipari szennyvíz a városi szennyvízcsatorna-hálózatba jut. A korábbi gyártási- és visszanyerési technológia szerint a gyár igen nagy anyagveszteséggel alkalmazta ezt a segédanyagot, mely a környezetbe jutva okozott jelentős szennyeződést. 1992-ben egy új tulajdonos megvásárolta a gyárat, s ezzel együtt bevezetésre került egy új, zárt technológia. Ez csökkenti, illetve megakadályozza a további Mo-kijutást, de a már bekövetkezett szennyezés mértékét nem befolyásolja, valamint nem tudja kezelni a gyár területén és a városi szennyvíztisztító telepen korábban deponált szennyvíziszapot, a benne felhalmozódott Mo-mennyiséggel együtt.

Vizsgálati adataim szerint a gyártelep közvetlen környezetében nem fordul elő talajszennyeződés, az átlagos Mo-koncentráció 7,9 mg/kg. A gyár körzetében található fúrott kutakból is vettünk vízmintákat. Ezek azonban igen ellentmondásos adatokat eredményeztek, hiszen a három minta közül kettőben a Mo-koncentráció minimálisan lépte túl a megengedett határértéket, a harmadik kútban viszont ennek mintegy nyolcszorosát, azaz 0,783 mg/dm3 Mo-t mértünk. A teljes körű vizsgálathoz hozzátartozott egy magyar tarka tehén szőrmintájának elemzése is, melynek nyári takarmányozását a gyártelep melletti legelő területén oldják meg. A vizsgálati eredmények meglepőek, hiszen a szőrben mért Mo-koncentráció 1,54 mg/kg, holott, az irodalmi adatok szerint a mérgezést kiváltó koncentráció szint 0,35 mg/kg. Az egyeden ennek ellenére nem figyelhettünk meg mérgezésre utaló tüneteket.